|  | Narva Linnavolikogu otsus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

### Hariduse tn 11 hoone rekonstrueerimine

### koos mansardkorruse ehitamisega.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | K/L “Päikene” reg.nr 75008670 Aadress: Hariduse tn 11, Narva linn Tehnilised andmed: Ehitisalune pindala 111 m², suletud netopind 1734,5 m², hoone maht 7509 m³; Maakasutuse sihtotstarve: Ühiskondlike hoonete maa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Hariduse tn 11 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 13.06.05.a avaldus nr. 645/1-11 Heli Adamovits, K/L “Päikene” juhataja 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on lasteaia “Päikene” hoone rekonstrueerimine ja katusekorruse väljaehitamine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada ehitise ekspertiis.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: olemasolev;

  - Korruste arv: 2+mansardkorrus juurde;

  - Suurim maht: laienemine kuni 33% olemasolevast maapealsest kubatuurist;

  - Katus: viilkatus;

  - Katusekatte materjalid: lahendada projektiga;

  - Välisviimistlus: hoone materjalikasutus ja vorm sobitada piirkonna arhitektuurse miljööga, eelistatud on moodsad lahendused. Vältida imiteerivaid ja plastmaterjale;

  - Välisvalgustus: lahendada numbrimärgil ja juurdepääsudel;

  - Välispiirded: soojustada normikohaselt;

## INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Hoonete tehniline varustatus toimub olemasolevate võimsuste baasil;

  - Vajalikele eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Linavara- ja Majandusamet;

  - Kultuuriosakond;

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt					Svetlana Maslova