eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 20.03.2013. a nr…..

Projekteerimistingimuste kinnitamine

(A. Puškini tänava rekonstrueerimine

alates Paul Kerese väljakust kuni A. Puškini tn 39 kinnistuni

ning Liiva tänava rekonstrueerimine)

## 1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Narva linna arengu üks eesmärkidest on elanike elukvaliteedi tõstmine ning üldise ohutuse tagamine. Antud hetkel tekkis vajadus rekonstrueerida A. Puškini tänava sõidu- ja kõnniteed ning tänavavalgustus alates Paul Kerese väljakust kuni A. Puškini tn 39 kinnistuni, samuti välja ehitada Liiva tänava sõidu- ja kõnniteed ning tänavavalgustus. Antud ehitustööde teostamiseks tuleb koostada ehitusprojekt. Ehitusprojekti koostamise aluseks on Narva Linnavalitsuse korraldusega kinnitatud projekteerimistingimused.

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1    Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2    Teeseaduse §19 lõike 5 kohaselt kohalike teede projekteerimise tingimused väljastab valla- või linnavalitsus.

2.3    Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused A. Puškini tänava rekonstrueerimiseks alates Paul Kerese väljakust kuni A. Puškini tn 39 kinnistuni ning Liiva tänava rekonstrueerimiseks järgnevalt:

## 3.1 ÜLDANDMED

3.1.1 Projekteeritava alaga haaratud krundid: Paul Kerese väljak (osaliselt), katastritunnus 51101:004:0121, transpordimaa; Aleksander Puškini tänav L4 kinnistu, katastritunnus 51101:004:0120, transpordimaa; Aleksander Puškini tänav L5 kinnistu, katastritunnus 51101:003:0089, transpordimaa; Aleksander Puškini tänav L6 kinnistu, katastritunnus 51104:004:0182, transpordimaa; Hariduse tänav L3 kinnistu (osaliselt), katastritunnus 51101:003:0081, transpordimaa; Liiva tänav, katastritunnus 51101:004:0131, transpordimaa; Rakvere tänav L3 kinnistu (osaliselt), katastritunnus 51101:003:0087, transpordimaa; Rakvere tänav L4 kinnistu (osaliselt), katastritunnus 51104:003:0057, transpordimaa; A. Puškini tn 34 kinnistu (osaliselt), katastritunnus 51104:004:0042, elamumaa; A. Puškini tn 39 kinnistu (osaliselt), katastritunnus 51104:003:0003, elamumaa.

3.1.2 Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste 12.03.2013. a taotlus nr 2381/1-14, projekteerimistingimuste 12.03.2013. a taotlus nr 2384/1-14, Teeseadus, Ehitusseadus, Narva linna üldplaneering, Eesti Standardid, Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 120 kehtestatud Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneering.

## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

- Projekti koostamise eesmärgiks on A. Puškini tänava rekonstrueerimine alates Paul Kerese väljakust kuni A. Puškini tn 39 kinnistuni ning Liiva tänava rekonstrueerimine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus § 19). Projekti koosseisus esitada tiitelleht, seletuskiri, vertikaalplaneerimine, konstruktiivsed ristprofiilid, liikluskorralduse joonis, liikluskorraldusvahendite spetsifikatsioon, põhilised pinnakatete tööde mahud jne.

    - Seletuskirjas esitada lisaks järgmised analüüsid ning lahendused: olemasoleva olukorra hinnang, ettevalmistustööd, takistavate rajatiste ümberehitamise vajadus, katend (valitud katendi konstruktsiooni kirjeldus, katendi arvutuslik kasutusaeg jne), piki- ja põikkalded, vetejuhtimine, liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgistus), keskkonnakaitse, tee kasutamis- ja hooldamisjuhend.

    - Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus § 251).

    - Tee-ehitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, määruste, projekteerimisnormide, standardite ja juhendite alusel, sealhulgas:

- - Teeseadus;

- - Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrus nr 54 „Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

- - Teede- ja sideministri 15.12.1999. a määrus nr 71 „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

- - Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002. a määrus nr 14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

- - Eesti Standard EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt”;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid jne.

    - Projekt (selle osad) peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

    - Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee või ortofotot Maa-ameti kardiserverist.

    - Asendiplaan esitada krundi tõese geodeetilise mõõdistuse alusel. Lisaks näidata projekteeritava ala piirid, projekteeritava alaga haaratud kruntide tehnilised näitajad (nimetus, katastritunnus, olemasolev pindala ja rekonstrueeritav pindala, projekteeritava asfaltkatte ja teekattekividest katte pindala), projekteeritava tänavavalgustuse elektrikaabli tehnilised näitajad (nimetus, elektriline pinge, ehitisealune pind, läbimõõt, pikkus).

    - Asendiplaani koostamise aluskaardiks võtta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav, sh tehnovõrgud) digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan täpsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõtja nimi, litsentsi nr, töö nr, mõõdistamise aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskõlastatud geodeetiline krundi alusplaan paberkandjal esitada ehitusprojekti lisana.

    - Võtta arvesse Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 120 kehtestatud Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneering (edaspidi: kehtestatud detailplaneering). Dokument asub Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivis.

    - Lubatud teekatted: asfalt, teekattekivid.

    - Projekteerimise lähtetase: hea (H).

    - Rakvere tn – A. Puškini tn ristmik: vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.

    - A. Puškini tänava sõidurajade arv alates Paul Kerese väljakust kuni Rakvere tn – A. Puškini tn ristmikuni: olemasolev (v.a Rakvere tn – A. Puškini tn ristmik).

    - A. Puškini tänava kõnniteed: tänava mõlemal pool.

    - Näha ette signaaliga foore vaegnägijate tarbeks. Fooride töötsüklid lahendada fooride paigaldamise projekti osas.

    - Näha ette ülekäigurajad, bussitaskud ja bussiootepaviljonid (v.a Liiva tänav).

    - Näha ette tugimüüride rajamine.

    - Liiva tänav: võimalusel kahesuunaline sõidutee. Näha ette tuletõrjeauto ümberpööramiseks ettenähtud plats.

    - Liiva tänava kõnniteed: võimalusel tänava mõlemal pool.

    - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused.

    - Vertikaallahendus: tagada vete äravool teekattelt.

    - Näha ette ehitustööde käigus rikutud katete taastamine. Plaanil näidata rikutud katete taastamise vööndid, eristades neid viirutusega. Esitada katete taastamise konstruktiivsed lõiked.

    - Projekteerida teekattemärgiste ja vajalike liikluskorraldusvahendite paigaldamine.

    - Puude likvideerimise puhul määrata likvideeritavate puittaimede liikide loetelu.

    - Esitada ehituseaegne liikluskorralduse skeem.

    - Näha ette tänavavalgustus. Võimalusel maakaabliga tänavavalgustus.

    - Nõuded valgustitele: pikk eluiga (vastupidavus), madalad voolupinged ja energiatarve, kõrge eredus, löögi- ja põrutuskindlus. Esitada välisvalgusti näidis projekti lisana.

    - Tänavavalgustuse ehitusprojekti osa peab vastama Eesti Standardile EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt” ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a määrusele nr 67 „Nõuded ehitusprojektile”. Rajatiste tehnilised näitajad esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002. a määrusele nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“. Punktides „Muud oluliselt ehitist iseloomustavad andmed” esitada projekteeritavate rajatiste kasutamise otstarbed ja koodid. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 04.12.2012. a määrusele nr 78 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

    - Projekteerijal võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt ja maaomanikelt nõusolek ehitustööde läbiviimiseks.

    - Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kooskõlastuste koondtabel, riigihanke lähteülesanne, bussiootepaviljoni näide esitada ehitusprojekti lisadena.

    - Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile heakskiitmiseks asendiplaani eskiis.

    - Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks tee-ehitusprojekt (selle osad) vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Projektdokumentidest antakse üks eksemplar Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhiivi A4 formaadis paberkandjal ning digitaalsel kujul kompaktplaadil (CD või DVD).

    - Paberkandjal esitatud projektis esitada originaalallkirjad ning originaalkooskõlastused. Digitaalallkirja kasutamisel esitada ka digitaalallkirja kinnitusleht.

    - Muud nõuded: vastavalt riigihanke lähteülesandele, Narva linna üldplaneeringu nõuetele, Teeseaduses ja Eesti Vabariigis kehtivate määruste, standardite ja projekteerimisnormidega ettenähtud nõuetele.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 19.03.2015. a.

4.2    Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest.

4.3    Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste |  |
| --- | --- |
| Linnapea | Ants Liimets |
|  | Linnasekretär |