eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Puškini tn.23a tänavalõigu ja Puškini tänava ristmiku väljaehitamine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.23a tänavalõigu ja Puškini tänava ristmiku väljaehitamise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tänav, Puškini tn. 23a Maakasutuse sihtotstarve: liiklusmaa, ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 20.11.06.a avaldus nr.1674/1-11, Jelena Skulatšova – Varade osakonna juhataja kohusetäitja direktori ülesannetes 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Puškini tn.23a tänavalõigu ja Puškini tänava ristmiku väljaehitamine.

## ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED

  - Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

  - Esitada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta.

  - Projekti koosseisus esitada ehituseaegne liikluskorralduse skeem.

  - Esitada töödekorraldamise projekt ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

  - Esitada teeprojekti sõltumatu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

  - Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

  - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

  - Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

- - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

- - Maanteeameti peadirektori 08. veebruari 2002. a käskkirjaga nr.18 kinnitatud „Asfaldinormide kehtestamisest”;

- - Maanteeameti peadirektori 04. märtsi 2002. a käskkirjaga nr.39 kinnitatud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52”;

- - Maanteeameti peadirektori 06. mai 2004. a käskkirjaga nr.72 kinnitatud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi 2001-52 muutmine”;

- - Maanteeameti peadirektori 02. augusti 2004. a käskkirjaga nr.132 kinnitatud „Teehoiutööde tehniliste töökirjelduste ja tüüpjooniste täiendamise ja muutmise korra kinnitamine”;

- - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid AL ST 1-02”;

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD

  - Ette näha sõiduraja laienemine ja kõnnitee ehitamine.

  - Sõiduraja kate: asfalt.

  - Jalgtee kate: teekattekivid. Kasutada kombineeritud värvilahendusi ( hall ja punane värvitoon).

  - Fooride kasutamise juures kasutada signaaliga foore vaegnägijate tarbeks.

  - Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- – ristmiku otstarve, läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus ja teenindustase, peatee ja kõrvaltee projektkiirus ja laiused äärekivide vahel, pikikalle;

- -  ristmiku plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd, takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne;

- -  muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks jne);

- -  veeviimarid (hinnang olemasolevale olukorrale ja sellest lähtuvad projektlahenduste põhimõtted jne);
-  katend ( koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);

- – liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgised jne);

- – jalgteed ( ristlõige, plaani-ja vertikaallahendus, puuetega inimeste liikumise tagamine jne);
– valgustus ( projektlahendus jne);

- – kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;

- – heakorrastus ja haljastuse lahendus.

  - Ristmiku vertikaallahendus: tagada liiklusohutus, nõutav nähtavus ja vete äravool teekattelt.

  - Ristmiku geomeetriline lahendus: määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti põhijoonised:

  - asukoha skeem,

  - asendiplaan,

  - vertikaalplaneerimine,

  - liikluskorralduse skeem,

  - pikiprofiil,

  - tüüpristprofiilid,

  - tehnovõrkude koondplaan.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 6.3    Piirnevatelt maaomanikelt.

- 6.4    Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

- 6.5    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 6.6    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees