- HANKEDOKUMENTIDE LISA 1

- (TEHNILINE KIRJELDUS)

| Hankija | Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet |
| --- | --- |
| Hankelepingu ese | Asjad ja teenused |
| Hanke nimetus | Viktoria bastioni ekspositsiooni ja külastuskeskuse sisustuse soetamine |
| Hankemenetluse liik | Avatud hankemenetlus |

I TAUST JA OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

  - Eesti-Vene piiril  asub unikaalne Narva-Ivangorodi kindluste kompleks, millel on suur ja oluline ajaloo- ja kultuuriväärtus. Käesoleval ajal ei ole selle kompleksi potentsiaal täielikult ära kasutatud. Selle peamisteks põhjusteks on kindluste halb seisund ja välja arendamata turismiinfrastruktuur.

  - Projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ (edaspidi: ”Projekt”) ongi suunatud Narva-Ivangorodi kindluste kompleksi ja regiooni turismiinfrastruktuuri arendamisele  läbi kindluste rekonstrueerimise ning  turismiinfo kättesaadavuse parandamise. Projekti peamisteks tegevusteks on Viktoria bastioni kindlustamine, restaureerimine ja konserveerimine, bastionite Viktoria ja Honor vahelise kurtiini ja selles asuva püssirohukeldri restaureerimine külastuskeskuse loomiseks, välisvalgustustööd, drenaažitööd, heakorrastustööd,  haljastus,  platside rajamine ning pinkide, stendide ja urnide paigaldamine. Lisaks valmistatakse püssirohukeldri külastuskeskusesse ja Viktoria bastioni I korruse kasemattidesse kindluste ajalugu tutvustav ekspositsioon.

- Viktoria bastioni ja külastuskeskuse ehitustöid teostavad ühispakkujad OÜ E&G ja AS Pärnu REV, kellega  hankija sõlmis riigihanke nr 138670 tulemusel 25.02.2013 töövõtulepingu.

II  KÄESOLEVA RIIGIHANKE ULATUS JA TÖÖDE MAHT

  - Käesoleva hanke mahtu kuulub Täitja poolt Narva bastionide külastuskeskuse sisustuse tarnimine koos paigaldamisega ning  Victoria bastioni kasemattide ekspositsiooni valmistamine ja tarnimine koos paigaldamisega vastavalt järgmistele dokumentidele:

- „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ I etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhimõtteline lahendus.“ Koostaja Laika, Belka & Strelka, 2011;

- „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojekt.“ Koostaja Laika, Belka & Strelka, 2011, sh ekspositsiooni kogu sisumaterjal, illustratsioonid ja tekstid (sh audiogiidide jaoks);

- Narva Linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja Victoria ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekt.“ OÜ Zoroaster, Töö nr 280709/EP, 2009. Põhiprojekt;

- Narva bastionide Victoria ja Honor vahelisel kurtiinil paikneva püssirohukeldri sisekujundus (OÜ Zoroaster, Töö nr 030310/1, 2010, Põhiprojekt).

Nimetatud dokumendid on avalikult kättesaadavad hankija serveril: ftp://ftp.narva.ee, username:  viktoria, password: gd3QSf1y.

  - Külastuskeskuse sisustuse ja Victoria bastioni kasemattide ekspositsiooni tarnimine tuleb Täitjal teostada täielikus ja lõplikus kasutusvalmiduses, s.h kõikide ekspositsiooni osade, mööbliesemete, tehnika, graafika, seadmete, sisustuselementide jm paigaldamine, kokkupanek, kinnitamine, seadistamine, häälestamine, koristus ja  hankija personali hooldus- ja kasutuskoolitusega (ühes kirjaliku hooldus- ja kasutusjuhendiga).

  - Victoria bastionisse kavandatava ekspositsiooni põhiliseks eesmärgiks on näidata külastajale erakordset ja tänaseni säilinud kaitseehitist maksimaalselt ehedana ja selle põhiolemust moonutamata. Elamusliku kogemuse võimendamiseks tehakse avatavatesse Victoria bastioni käikudesse planeeritud ajalugu taaselustavad, atraktiivsed, emotsionaalselt mõjusad ja informatiivselt rikkalikud stseenid -  lavastused elusuuruses figuuride ja helipiltidega. Autentne keskkond, ettearvamatud ilmaolud, õuetingimustele vastupidavad salapäraselt valgustatud figuraalkompositsioonid ja lavastatud helitaust peavad võimaldada kogeda midagi ootamatut ning unikaalset. Giid (võib olla kostümeeritud konkreetse ajastu tegelaseks) või kaasaskantav audiogiid jutustavad juurde põnevaid lugusid Victoria bastioni käikudega seotud inimestest ja sündmustest.

Emotsionaalsele kogemusele sekundeerib fakti- ja sisutihe ekspositsiooniosa endisesse püsirohukeldrisse planeeritud keskuses, kust algab bastionikäikude külastus, kus erinevate kaasaegsete ja interaktsiooni võimaldavate vahenditega selgitatakse bastionaalsüsteemi olemust ja omaaegseid sõjapidamise meetodeid.

2.4.	Et bastioni kasematid on avatud väliskeskkonna mõjudele, peab ekspositsioon olema ilmastikukindel. Talvel valitseb bastionides välistemperatuur, suvel on bastionides oluliselt jahedam kui õues.  Lisaks on bastionides kõrge õhu niiskusprotsent sinna pinnasest imbuva vee tõttu.

Tarnitavad esemed ja tooted peavad olema võimalikult pika kasutusea ja vastupidavusega ning  võimalikult kulumis- ja vandaalikindlad. Kuna Victoria bastionis olevaid esemeid ei võimalik pidevalt jälgida (eeldaks väga kalli sealsele kliimale vastupidava ja hämaras ruumis kasutamiseks piisava tundlikkusega valveaparatuuri paigaldamist), siis peab Täitja teostama kontseptsiooni kohased stseenid tugevat ja vastupidavat materjalidega (mh välistatud vaha ja kips). Täitja annab ja tagab ekspositsioonile 2-aastase garantii.

2.5.	Täitja peab kooskõlastama ekspositsiooni lahendused, eskiisid, proovinäidised ja  proovitrükid  Tellija autorijärelevalve ning Tellijaga enne valmistamist ja paigaldamist. Täitja teeb ekspositsiooni valmistamisel vajalikku koostööd Tellija autorijärelevalvega ning järgib autorijärelevalve juhiseid ja nõudeid. Mistahes küsimused või lahendused, mis on projektdokumentatsioonis lahtised või valikulised, tuleb Täitjal enne teostamist eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. Täitja peab järgima Tellija juhiseid ja nõudeid ning tegema Tellijaga igakülgset koostööd tagamaks hankelepingu eesmärgi saavutamise ja lepingu nõuetekohase täitmise.

2.6.    Täitja koostab ja esitab Tellijale:

- vajalikud  teostus- ja tootejoonised ning eskiisid (arvestades põhiprojekti nõudeid ja Tellija juhiseid) – paberkujul + digitaalselt;

- kõik kogutud ja komplekteeritud sisumaterjalid, illustratsioonid, tekstid, tõlked jmt - digitaalselt;

- Narva bastionide külastuskeskuse (endine püssirohukelder) teeninduse ja ekspositsiooni inventar ning sisustus - joonised ja koondav tabel paberkujul + digitaalselt;

- Eksponeeriva ja üldvalgustuse skeem-plaanid ja valitud valgustite tüübid - joonised ja koondav tabel paberkuul + digitaalselt;

- Ekspositsiooni seadmed ja elektritarbijad - joonis ja koondav tabel paberikujul + digitaalselt;

- Ekspositsiooni graafiline kujundus – joonised, graafika teostusviise ja mahtusid kirjeldav koondav tabel paberkujul + digitaalselt. Kujundusfailid digitaalselt;

- Külastuskeskuse ja Victoria kasemattide alumise tasandi lavastuste paiknemise skeem-plaan, lavastuste kompositsiooni, materjalide ning teostusviisi kirjeldused - joonised/illustratsioonid paberkujul + digitaalselt;

- Victoria kasemattide ülemise ja alumise tasandi valgustuse plaan ja 
valgustitüüpide valik - joonised ja koondav tabel paberkujul + digitaalselt.

2.7.		Täitja peab tarnima muuhulgas järgmised  asjad ja esemed koos kohaletoomise, kokkupaneku, paigaldamise, kinnitamise ja häälestamisega:

TABEL 1. SISUSTUS

Joonised on toodud vastavalt  „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojektile.“

| NR | NIMETUS | RUUM/ASUKOHT | KOGUS | JOONIS | MÄRKUSED / näidis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALGUSKASTI RAAM | Bastionide külastuskeskus, ruum 2 | 1 tk | E 1, E 14 | märkused joonisel |
| 2 | STEND-VITRIIN 1 | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 1 tk | E 1, E 7 | märkused joonisel |
| 3 | STEND-VITRIIN 2, KASSA/INFO/MÜÜK | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 1 kmpl | E 1, E 8, E 9 | märkused joonisel |
| 4 | STANGE-NAGI | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 1 tk | E 1, E 10 | märkused joonisel |
| 5 | MANNEKEENI ALUS - PULT | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 1 kmpl | E 1, E 12 | märkused joonisel |
| 6 | INFOKIOSKI ISTE ENGELBRECHT KEVI 2002/B-kõrgus, pehmed rattad, must | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 1 tk | E 1 | Elke Mööbel OÜ www.elkemoobel.ee www.engelbrechts.dk/en/kevi-2533 |
| 7 | VIRNASTATAVAD TOOLID: ESTABLISHED AND SONS UniformChair / vineer - must tamm, metall RAL 7004 (hall) | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 25 tk | E 1 | SooSoo OÜ www.soosoo.ee www.establishedandsons.com/forcehtml/Collection-ShowAllProducts-UniformChair/#1 |
| 8 | TÖÖTAJA TOOL: ENGELBRECHT KEVI 2003/B-kõrgus, pehmed rattad, must | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 2 tk | E 1 | Elke Mööbel OÜ www.elkemoobel.ee www.engelbrechts.dk/en/kevi-2533 |
| 9 | EKSPOSITSIOONI GRAAFILISE VAIBA KINNITUSKONSTRUKTSIOON | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 16 tk (kandurid) 32 tk (S-konksud) | E 1, E 11 | märkused joonisel |
| 10 | PRÜGIKAST: BRABANTIA Pedalpin 30 L, matt must, H66cm | Bastionide külastuskeskus, ruum 3, 4, 5 ja kasemattides | 6 tk | E 1 | Profiil Pluss AS www.profiilpluss.ee www.brabantia.com |
| 11 | ÕUESTEND (konstruktsiooni valmistamine) | külastuskeskuse esine plats | 1 kmpl | E 1, E 15 | märkused joonisel Valmistada ainult stend, (alus ja vundament valmistatakse ehitustööde teostaja poolt) |

TABEL 2. VALGUSTID

Joonised  on toodud vastavalt „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojektile.“

| ID | ASUKOHT/RUUM | PAIKNEB/KINNITUSVIIS | TÜÜP | KOGUS | MÄRKUSED/näidis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | külastuskeskus, ruum 1 trepikoda | paigaldus lakke | BEGA 3635, 2 TC-TELI 32W, D 370mm_ IP 64 | 1 tk | Vt joonis E 5, Hedengren Eesti www.hedengren.ee |
| V1+A | külastuskeskus, ruum 5 WC | paigaldus lakke | BEGA 3635, 2 TC-TELI 32W + akuseade 1 tund, D 370mm_ IP 64 | 1 tk | vt joonis E 5, Hedengren Eesti www.hedengren.ee |
| V2 | külastuskeskus, ruum 5 WC | paigaldus seinale, peegli kõrvale | BEGA 4344, T26 18W _ IP 44 | 1 tk | vt joonis E 5, Hedengren Eesti www.hedengren.ee |
| V3 | külastuskeskus, ruum 1 trepikoda Victoria bastioni kasematid, trepid | paigaldus trepi käsipuu sisse | INSTA LEDLUX linear LN _ LED soe valge 7,2W/m, ±35°_ IP 54 | pikkused vastavalt käsipuu torudele | vt joonis E 5, E 6 Silman Elekter www.silman.ee |
| V4 | külastuskeskus, ruum 3 koridor | paigaldus seinale | BEGA 6696, HIT-TG-CE 35W _ IP 65 | 5 tk | vt joonis E 5, Hedengren Eesti www.hedengren.ee |
| V5 | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa | profiil riputatud laest | DELTALIGHT profiilvalgusti Midiline 80L | 6m+4,5m+6m+ 4,5m + 4x90º ühendus | vt joonis E 5, E 2 HalovaIDLE OÜ www.deltagallery.ee |
| V5.1 | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa | paigaldus profiili | DELTALIGHT Midiline L Module_ T16 Down 2x35W_IP20 | 4 tk | vt joonis E 5 HalovaIDLE OÜ www.deltagallery.ee |
| V5.1+A | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa | paigaldus profiili | DELTALIGHT Midiline L Module_ T16 Down 2x35W+ 1 h akuseade | 1 tk | vt joonis E 5 HalovaIDLE OÜ www.deltagallery.ee |
| V5.2 | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon, kassa | paigaldus profiili | DELTALIGHT Midiline L Twin Jack +suundvalgustid Spatio 111 T50_QR-LP111 50W_IP20_ must | 4 tk 8tk | vt joonis E 5 HalovaIDLE OÜ www.deltagallery.ee |
| V5.3 | külastuskeskus, ruum 4 ekspositsioon-kassa | paigaldus profiili | DELTALIGHT Midiline L Single Jack +suundvalgustid Spatio 111 T50_QR-LP111 50W_IP20_ must | 13 tk 13tk | vt joonis E 5 HalovaIDLE OÜ www.deltagallery.ee |
| A | külastuskeskus, ruumid 1, 3 koridor, trepikoda | kinnitus seina | turvavalgusti _ VIABIZZUNO Trasparenze 250/wall/black/4x1W_ pidevlülitus | 2 tk | vt joonis E 5, Silman Elekter www.silman.ee |
| E | külastuskeskus, ruumid 1, 3, 4 ekspositsioon-kassa, koridor, trepikoda | kinnitus seina | evakuatsioonivalgusti _ VIABIZZUNO Trasparenze 250/wall/black/4x1W_ pidevlülitus + piktogrammid | 4 tk | vt joonis E 5, Silman Elekter www.silman.ee |
| V6 | Victoria bastioni kasematid, ekspositsioon ülemisel ja alumisel tasandil | kinnitus põrandasse | VIABIZZUNO palo b_ LED 4W, valge valgus_IP67_H1200mm | 30 tk | Vt joonis E 6, Silman Elekter www.silman.ee Lisaks eritöö: lambi kroonid (lavastuste juures), 7 tk tarmo@4room.ee 3725093302 |
| V6E? | Victoria bastioni kasematid, ekspositsioon ülemisel ja alumisel tasandil | kinnitus põrandasse | evakuatsiooni valgusti VIABIZZUNO palo b_ LED 4W + pidevlülitus + piktogramm, valge valgus_IP67 _H1200mm | 4 tk | vt joonis E 6, Silman Elekter www.silman.ee Lisaks eritöö: jooksva mehikesega piktogramm- kroon, 4 tk. tarmo@4room.ee 3725093302 |
| V6+A | Victoria bastioni kasematid, ekspositsioon ülemisel ja alumisel tasandil | kinnitus põrandasse | turvavalgusti VIABIZZUNO palo b_ LED 4W + pidevlülitus, valge valgus_IP67_H1200mm | 8 tk | Vt joonis E 6, Silman Elekter www.silman.ee |
| V7 | Victoria bastioni kasematid, ekspositsioon alumisel tasandil | süvispaigaldus laskeava põrandasse | VIABIZZUNO zero_ LED 1W, valge valgus_IP67_D25mm | 15 tk | vt joonis E 6, Silman Elekter www.silman.ee |
| V8 | Victoria bastioni kasematid, ekspositsioon alumisel tasandil | kinnitus seinale | BEGA 3540_ LED 6W, valge valgus_IP64 | 1 tk | vt joonis E 6, Hedengren Eesti www.hedengren.ee |
| V9/A | Victoria bastioni kasematid, ekspositsioon alumisel tasandil | kinnitus seinale | turvavalgusti ARC AR8/M1_ 8W, pidevlülitus_IP65_kinnitus seinale | 1 tk | vt joonis E 6, Silman Elekter www.silman.ee |
| Mööbliga seotud valgustid |  |  |  |  |  |
| mV1 | külastuskeskus, ruum 4 | paigaldus mööblisse | HETTICH City 9071726, LED 18W, soe valge _ IP 20_ paigaldus mööblisse | 3 tk + toiteplokid | vt joonis E 5, E 8, E 9 HetEst OÜ www.hetest.ee |
| mV2 | külastuskeskus, ruum 4 | paigaldus mööblisse | HETTICH City 9070226, LED 6W, soe valge _ IP 20 | 2 tk + toiteplokk | vt joonis E 5, E 8, E 9 HetEst OÜ www.hetest.ee |
| mV3 | külastuskeskus, ruum 4 | paigaldus mööblisse | HETTICH City 9070159, LED 30W, soe valge _ IP 20 | 3 tk + toiteplokid | vt joonis E 5, E 8, E 9, E 7 HetEst OÜ www.hetest.ee |
| mV4 | külastuskeskus, ruum 2 |  | SinatleLedChannel FLF-99-1M-W LED 7,92W/m, valge valgus _IP44 | 2 x 1,2m + 2x1,5m | vt joonis E 5, E 13 |
| ÕV1 | külastuskeskuse esine õu | õuestendi küljes | BEGA 2380 LED 15W IP 64 |  | vt joonis E 5, E 15 Hedengren Eesti www.hedengren.ee |

TABEL 3. TEHNIKA

Tabel ei kajasta vajalikke installatsiooni töid ja installatsiooni materjale, mida Täitja peab samuti teostama. Pakkujal arvestada seda ja lülitada vajalikud kulud pakkumisse. Joonised  on toodud vastavalt  „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojektile.“

| NR | KASUTUSKOHT | TÜÜP | KOGUS | MÄRKUSED / näidis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Victoria Bastioni kasemattides sissejuhatus, kasemattide ekspositsiooni ja alumise tasandi lavastuste heli-illustratsioon | audiogiid “RSF Basic” (10-tsooni, 12 keelt) | 40 kmpl | audiogiide hoitakse külastuskeskuse kassas ja pakutakse/väljastatakse neile, kes soovivad külastada Victoria bastioni kasematte. http://www.rsf-int.com/portadap/produit.php?lan=en&produit=001 J&V OÜ www.jvheli.ee Teha audiogiidi lavastuslik ja tehniline teostus (sh tekstide sisselugemine eesti-vene-inglise keeles). Tekstid on koostadud ja tõlgitud, vt tekstid hankija serveril ftp://ftp.narva.ee username: viktoria, password: gd3QSf1y (Lisa 4). Pakkumuses arvestada ka teksti ja heliillustratsioonide installeerimiskuludega |
| 2 | Bastionide külastuskeskus ruum 4 | 32" puutdispleiga ja sisese PCga infokiosk ML 920/32" seinakinnitus Omnimount WM1-M 32" puutmonitori kirjeldus: - Ekraani diagonaal 32” - Multitouch tehnoloogiaga puuteekraan (töötab vähemalt kahe sisendiga üheaegselt) - Puuteekraan peab töötama ka kinnastega, tihedus 16384*16384 punkti, reageerimis kiirus alla 10ms, Windows 7 puutefunktsioonide tugi (HID) - LCD paneeli tootja poolne planeeritud tõrgeteta eluiga 50000 tundi, ekraani sees jahutusventilaator ning temperatuurisensor - Ekraani näitajad, heledus minimaalselt 450cd/m2, kontrast 4000:1, reageerimiskiirus 8ms - Infokioski arvutimoodul integreeritud ekraani sisse - 3GB mälu, 40GB HDD, kahetuumaline protsessor, 1GB LAN - Eelinstalleeritud ja konfigureeritud Windows 7 ja Sitekiosk kioskitarkvara - Garantii 3.a. - Kioskitootjal on ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaat. - Kioskitooja on tootnud vähemalt 500 puuteekraaniga infokioskit - Kioski voolutarve alla 250W | 1 kmpl | vt joonis E 5 Pakkumuses arvestada infokioski sisu väljatöötamise kuludega ( sh multimeedia sisulahendus, audiovisuaalsete materjalide tegemine, valimine, koostamine, komplekteerimine, montaaž ja installeerimine). Infokioski materjalid, vt hankija serveril ftp://ftp.narva.ee username: viktoria, password: gd3QSf1y (Lisa 4). Pakkumuses arvestada samuti audiovisuaalsete (kõlarid, võimendid, kaamera, mikrofon, jms) ja multimeedia seadmete tehnilise lahenduse ja programmeerimise, paigalduse ja seadistamise, juhendmaterjalide kuludega. |
| 3 | Bastionite külastuskeskus ruum 4 | heli- ja videosüsteem: 1)helivõimendi “Pioneer A-209” (2x60W/4Ω) 2) kõlar “Audes 226” (40W/70W/4Ω) 3) videoprojektor “Benq MX660P” (XGA, 3000 Ansi, 5000:1, HDMI, VGA) + laekinnituskronštein ”Omnimount” 4) ekraan“Reflecta” (laius 2m, mootoriga) | 1 tk 4 tk 1 tk 1 tk | Vt joonis E 5 J&V OÜ www.jvheli.ee |
| 4 | Bastionide külastuskeskus ruum 4, | Interaktiivse bastionaalsüsteemi skeemiseade (graafilisse vaipa integreeritud makett-valguskast) | 1 kmpl | bastionaalsüsteemi skeemi kasutuskirjeldus, vt seletuskiri, joonis E 13 ja E 5 |
| 5 | Bastionide külastuskeskus ruum 2 | snäki automaat RHEAVENDORS / xtraFood&Snack | 1 tk | OÜ Vending Automaadid www.vending.ee, vt joonis E 5 |
| 6 | Bastionide külastuskeskus ruum 2 | sooja joogi automaat RHEAVENDORS / caffèeuropa | 1 tk | OÜ Vending Automaadid www.vending.ee, vt joonis E 5 |

TABEL 4. GRAAFIKA

Trükifailid saadaval ftp://ftp.narva.ee, username: viktoria, password: gd3QSf1y (Lisa 4:   „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojekt“). Prinditavate materjalide nõutav trükikvaliteet min 720 x 1440 dpi. Joonised  on toodud vastavalt  „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojektile.“

| NR | NIMETUS | RUUM/ASUKOHT | KOGUS/SUURUS | MATERJAL/KUIDAS TEHTUD | JOONIS | MÄRKUSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÕUESTEND (graafika valmistamine) | Külastuskeskuse ees väljas | 2500 X h 1195 mm 1 tk | Tsementkiudplaat, 8 mm /trükk | E 1, E 15, E 29 | märkused joonisel |
| 2 | AEROFOTO | Bastionide külastuskeskus, ruum 2 | 1200 x h 1600 mm 1 tk | Aerofoto pildistamine ja valmistamine. Matt valguskasti kile/trükk | E 1, E 14 | märkused joonisel |
| 3 | STEND I | Bastionide külastuskeskus, ruum 3,4 | 3040 x h 1170 mm 1 tk 3040 x h 720 mm 1 tk | Tsementkiudplaat, 8 mm/ trükk | E 1, E 7, E 30 | märkused joonisel |
| 4 | STEND II | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 1995 x h 420 mm 1 tk 1995 x h 1170 mm 1 tk 1995 x h 600 mm 1 tk | Tsementkiudplaat, 8 mm/trükk + tinast valatud ja maalitud sõdurid/~h 20-25 mm (294 tk), kahurid (21 tk) ja ratsaväelased (99 tk) | E 1, E 8, E 31 | märkused joonisel |
| 5 | NARVA BASTIONID -VAIP | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | 2750 x h 1600 mm/vaip_1/ 1 tk 3144 x h 1600, 2322 x h 1600, 3534 x h 1600 mm/vaip_2,3,4/ kokku 9 m 1kmpl 4278 x h 1600 mm/vaip_5/ 1 tk | Segatehnika: kangas, lõuend, sünteetiline paber (näiteks, tüüp nttyvek) / trükk, õmmeldud, tikitud, aplikeeritud | E 1, E 2, E 11, E 32 | märkused joonisel |
| 6 | SÕJAVOOR siluetid | Bastionide külastuskeskus, ruum 4 | ~ 16 m, kõrgus 110 mm | Raudplekk 1,2 mm/vesilõikus või freesimine | E 33 | märkused joonisel |
| 7 | SÕJAVOOR_ bordüür | Bastionide külastuskeskus, ruum 1, 2, 3, 4 | ~ 55 m, kõrgus 110 mm | Tsementkiudplaat, 6-8 mm /trükk | E 33 | märkused joonisel |

Tabel 5.  Lavastused ja rekvisiidid

Komplekti all on mõeldud kogu lavastust, sh kujud, sisustus, rekvisiidid, riietus, tööriistad jms vastavalt   „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojektile.“

| NR | Nimetus | Lühikirjeldus | Kogus | Joonis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lavastus „Bastioni ehitamine (1690-ndad)” | Lavastus ehitusolukorrast. Kujud: 1 müürsepp ja 2 puuseppa | 1 komplekt | Vt täpsem info E 17 ja E 18 |
| 2 | Lavastus „Bastion sõjategevuses (1704)” | Lavastus lahingutegevusest. Kujud: 1 laskja, 1 püssilaadija, 1 haavatu, 1 haavasiduja. | 1 komplekt | Vt täpsem info E 19 |
| 3 | Lavastus „Kaitseehitise argipäev (1780-1790ndad)” | Lavastus bastionikäikude inventariseerimisest. Kujud: 3 inseneriväeosa sõdurit | 1 komplekt | Vt täpsem info E 21 ja E 22 |
| 4 | Lavastus „Bastionist saab tsiviilobjekt (1875)” | Lavastus poistega. Kujud: 1 teismeline poiss, 1 noorem poiss | 1 komplekt | Vt täpsem info E 23 |
| 5 | Lavastus „Bastion pommivarjendina (1943)” | Lavastus perekonnast ja Kreenholmi ametniku prouast. Kujud: 1 naine, 1 laps, 1 mees, 1 Kreenholmi ametniku proua | 1 komplekt | Vt täpsem info E 24, E 25 ja E 26 |
| 6 | Lavastus „Narva legend maa-alusest käigust (1936)” | Lavastus käikude uurimisretkest. Kujud 1 parvetaja-linnapea, 1 Narva muuseumi direktor, 1 ajakirjanik | 1 komplekt | Vt täpsem info E 27 ja E 28 |
| 7 | Külastuskeskuse riietud mannekeen | Narva kahurväe allohvitser, | 1 komplekt | Vt täpsem info E 1 ja E 2, E 12, E 16 |
| 8 | Külastuskeskuse stendi replikad | Põhjasõjaaegsete musketite ja mõõga koopiad. | 1 komplekt | Vt täpsem info E 16 |

Tabel 6. INVENTAR, SEADMED KÜLASTUSKESKUSE JAOKS

| NR | NIMETUS | KIRJELDUS, toote näidis | ÜHIK | KOGUS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Seif | Kaso E2-420 | tk | 1 |
| 2. | Laualamp | Minu Kontor, laualamp klambriga 11 W valge | tk | 1 |
| 3. | Prügikorv | Terasplekist, must | tk | 1 |
| 4. | Tualettpaberihoidja | Avera Katrin Gigant, helehall, plastik | tk | 1 |
| 5. | Peegel | IföOption OSPH, kõrge peegel | tk | 1 |
| 6. | Vahuseebidosaator | Avera Katrin, helehall ABS-plastik | tk | 1 |
| 7. | Arvutikomplekt | Protsessor IntelCore i3, 2 GB DDR3 operatiivmälu, Graafikakaart integreeritud Intel HD Graphics 256MB, 500 GB SATA kõvaketas, 10/100/1000Mbit võrgukaart, helikaart Monitor: LCD 17-19" Windows 7 Home Premium 64bit Microsoft Office Home 2010 ENG Meediaseade: DVD±RW Klaviatuur RUS/EST, hiir WiFi kaart Mälukaardilugeja. ID-kaardilugeja. Wifi ruuter (eraldi). Pakkumuses võib arvestada ka samaväärse või parema arvutiga. | tk | 1 |
| 8. | Sülearvuti | Protsessor IntelCore i3, kõvaketas 320 GB , operatiivmälu 2 GB RAM, 11-13” LED. sisseehitatud veebikaamera, mälukaardilugeja. ID-kaardilugeja. Pakkumuses võib arvestada ka samaväärse või parema arvutiga. | tk | 1 |
| 9. | Juhtmeta lauatelefon | Automaatvastajaga juhtmeta telefon, sissehelistaja numbrinäit, hääle tugevuse reguleerija, aku kestus ooteajal min 150 tundi, kõneajal - min 15 tundi, | tk | 1 |
| 10. | Kassasüsteemi komplekt | Kassaarvuti, klaviatuur ja hiir. Operatsioonisüsteemiks Win2000, WinXP. Monitor 15", LCD/TFT monitor. Kassasahtel, Kassaprinter, Vöötkoodilugeja, tarkvara (tarkvara peab olema ühendatud Narva Muuseumi raamatupidamise programmiga RAX 3.5, programmi hooldaja on Astro Baltics OÜ, tel.6280000) | kmpl | 1 |
| 11. | Paljundusmasin | Funktsioonid: laserprinter/skänner/paljundusmasin 1200x1200dpi / 28ppm in A4 / Modem 33.6kbps / Fax memo 8MB / 2-Line LCD Display / 128 MB / 250-sheet input / 40-sheet ADF / USB 2.0 / Ethernet. Näiteks: Samsung SCX-4729FD või analoogne. | tk | 1 |
| 12. | Ultraviolettlamp/rahadetektor | Lauapealne, elektrooniline käivitus, min 2 U/V valgustoru (2x6W), mõõdud min 270 x 115 x 105 mm, toide 220V | tk | 1 |

2.8.	Kui käesolevas tehnilises kirjelduses on nimetatud kindlat kaubamärki, ostuallikat, tüüpi, patenti või päritolu, on seda tehtud põhjusel, et hankelepingu eset piisavalt täpselt ja mõistetavalt kirjeldada. Sellistel juhtudel loetakse ja mõistetakse seda märkega „või samaväärne.“  Samaväärsega asenduse protseduur:

2.8.1. Täitja peab toote või lahenduse samaväärsust Tellijale vastuvõetaval viisil tõendama juba enne selle tarnimist, esitades samaväärsust tõendavad kirjalikud tõendid ning saama asenduseks samaväärsega Tellija eelneva kirjaliku kooskõlastuse/nõusoleku.

2.8.2. Toode peab olema tehnilises kirjelduses sätestatuga vähemalt samaväärne või sellest parem (sh nii ülalpidamiskulude, kvaliteedi, tehniliste parameetrite, väljanägemise, kasutus- ja hooldusmugavuse jm asjakohaste näitajate poolest).

2.8.3. Mistahes kaasnevad kulud, sh samaväärsuse tõendamise kulud, kannab Täitja.

2.9.	Täitja annab ja tagab tarnitavatele esemetele ning tehtavatele töödele garantii 24 (kakskümmend neli) kuud, mis algab kõikide esemete ja tööde vastuvõtmisest Tellija poolt Lõppaktiga vastavalt lepingule.

- 2.10.	Viktoria bastioni ja külastuskeskuse ehitustöid teostavad ühispakkujad OÜ E&G ja AS Pärnu REV, kellega hankija sõlmis riigihanke nr 138670 tulemusel 25.02.2013 töövõtulepingu. Lepingu kohaselt on püssirohukeldri ja kasemattide restaureerimistööde tähtajaks 30.06.2014 ja tööde lõpptähtajaks 30.08.2014.

- Täitja peab arvestama, et ekspositsiooni saab hakata püssirohukeldrisse ja kasemattidesse paigaldama mitte varem kui 01.07.2014.a. Täitja on teadlik, et töömaal tegutsevad või võivad tegutseda samaaegselt teised töövõtjad/tarnijad ning ta peab arvestama sellest tulenevate mõjudega. Täitja peab tegema koostööd teiste töömaal tegutsevate töövõtjate/tarnijatega, et oleks tagatud sujuv tööprotsess kõikidele töövõtjatele/tarnijad.

- Täitja peab kõik oma lepingujärgsed tööd ja tarned teostama, lõpetama ning üle andma hiljemalt 15.09.2014.

3. 	TEHNILISE KIRJELDUSE LISAD

Käesoleva Tehnilise kirjelduse lisadeks ja lahutamatuteks osadeks on:

1. „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ I etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhimõtteline lahendus.“ Koostaja Laika, Belka & Strelka, 2011;

2. „Turismitoote „Victoria bastioni kasematid“ ekspositsiooni sisu-, kujunduse ja –tehniliste lahenduste projekt“ II etapp Ekspositsiooni sisu ja kujunduse põhiprojekt.“ Koostaja Laika, Belka & Strelka, 2011, sh ekspositsiooni kogu sisumaterjal, illustratsioonid ja tekstid (sh audiogiidide jaoks);

3. Narva Linnas asuvate bastionide Gloria, Honor ja Victoria ning bastionide müürides olevate kasemattide kindlustamise, restaureerimise ja konserveerimise ehitusprojekt.“ OÜ Zoroaster, Töö nr 280709/EP, 2009. Põhiprojekt.

4. Narva bastionide Victoria ja Honor vahelisel kurtiinil paikneva püssirohukeldri sisekujundus (OÜ Zoroaster, Töö nr 030310/1, 2010, Põhiprojekt).

NB! 	Tehnilise kirjelduse lisad on kättesaadavad ja allalaaditavad hankija serverilt ftp://ftp.narva.ee/,  Username:  viktoria, Password: gd3QSf1y

Täitja  on edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja, kellega on sõlmitud hankeleping

Tekstide tõlked on hankija (edaspidi ka Tellija)  poolt digitaalsel kujul

Tekstide tõlked on Tellija poolt digitaalsel kujul