eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Narva 6.Kooli aadressiga Kreenholmi tn.25 võimlasaali ja abiruumide renoveerimine

ilma ruumide ümberplaneerimiseta )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Narva 6.Kooli aadressiga Kreenholmi tn.25 võimlasaali ja abiruumide renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks ilma ruumide ümberplaneerimiseta järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kreenholmi tn.25 Ehitisregistrikood 118008340 Renoveeritavate ruumide üldpind ≈ 466,0 m² Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 07.02.07.a avaldus nr. 217/1-11, Arkadi Nikolajev- Kommunaalmajandusosakonna juhataja direktori ülesannetes 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on võimlasaali ja abiruumide renoveerimine ilma ruumide ümberplaneerimiseta.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- -Sotsiaalministri kehtestatud 29.08.2003.a määrus nr.109„Tervisekaitsenõuded koolidele”.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: ≈ 466,0 m².

  - Ruumide renoveerimine vastavalt ruumide seisundi tehnilisele ekspertiisile.

  - Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Seinad peavad olema pestavad ja kaetud mitteläikiva kergesti puhastatava materjaliga. Tualett-ja duširuumide seinad ning põrandad peavad olema kaetud niiskust mitteimava, mittetoksilise ja kergesti puhastatava materjaliga. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Elektrivarustuse rekonstrueerimine. Ruumide valgustus peab olema vastavalt terviskaitsenormidele kooliasutuses.

  - Ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Ventilatsioon peab tagama õhu suhtelise niiskuse 30-70 %.

  - Küttesüsteemi rekonstrueerimine. Küte peab tagama temperatuuri vastavalt kooli ruumide terviskaitsenormidele. Optimaalne õhutemperatuur õpperuumis on 22°C±3°C, võimlasaalis 18°C±3°C.

  - Vee ja kanalisatsiooni tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - ruumide planeerimislahendus,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - vaheseinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - akende ja uste eksplikatsioon.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele ja kanalisatsioonile, ventilatsioonile ja küttele.

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

6. ERITINGIMUSED

  - Ruumide seisundi tehnilise ekspertiisi soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

7. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

  - Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |