eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Rahu tn.3 laohoone püstitamine kõrvalhoonena ilma detailplaneeringut koostamata )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Rahu tn.3 laohoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Heakorrastus, reg.kood 10229666 Rahu tn.3, 21003 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Rahu tn.3, Projekteeritava hoone ehitisalune pindala: üle 500,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: tootmishoonete maa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.02.07.a avaldus nr 261/1-11 Vladimir Kaštan – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on laohoone püstitamine kõrvalhoonena ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis heakskiidu saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoone lubatud suurim kõrgus: kuni 7,0 m planeeritud maapinnast.

  - Katusekalle: vaba

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Uue hoone arhitektuurilahendus peab moodustama olemasolevate hoonetega arhitektuurse terviku.

  - Välisviimistlus: vaba. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- põrandate plaan ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- evakuatsiooniskeem jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.

  - Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

6.2    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees