eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kalda tn.12b töökodade rekonstrueerimine koos laiendamisega

ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike1 punktile 2, Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktile 2, Ehitusseaduse §19  lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Kalda tn.12b töökodade rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Andruse Hulgikaubanduse OÜ, reg.kood: 10054445 Kalda tn.12a, 20103 Narva |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Kalda tn.12b, Töökoja ehitisregistrikood 118004014 Olemasolev ehitisalune pindala 272,0 m2 Olemasolev hoone maht 844,0m3 Töökoja ehitisregistrikood 118004015 Olemasolev ehitisalune pindala: 91,0 m2 Olemasolev hoone maht 456,0m3 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 06.02.07.a avaldus nr.211/1-11 Juri Polikarpov - juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoonete rekonstrueerimine koos laiendamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoone laiendamine: mitte ületada 33% olemasolevast hoone maapealsest mahust.

  - Katusekalle ja kuju: viilkatus, vastavalt piirkonna väljakujunenud arhitektuursele keskkonnale.

  - Katusekattematerjal: tuldtõkestav, keskkonda sobiv, vastav ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline kivikonstruktsioon (plokkidest, tellistest).

  - Välisviimistlus: dekoratiivkrohv. Plekk ja plastik ei ole lubatud. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Piirded: ei ole lubatud.

  - Asendiplaan: esitada mõõtkavas 1:500. Näidata tehnovõrgud, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Töökodade tarindite lammutamine. Lahendada projektiga järgnevalt:

- lammutustööde ohutusnõuded, järjekord ning vajadusel konstruktsioonide ajutise toestamise moodused;

- demonteeritavate elementide sõlmlahendused ning sõlmede lahtiühendamise viisid ja järjekord.

- lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa;

- lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse;

- ohtlike jäätmete kogused liikide kaupa ja iga liigi edasine suunamine;

- lammutatavate materjalide ja jäätmete käitlemise ohutusnõuded;

- tehnovõrkude lahtiühendamise tingimused ja kohad.

4.10. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- põrandate plaan ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- evakuatsiooniskeem jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |