eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Tiimani tn.1a hoone rekonstrueerimine äri-, büroo- ja eluruumide tarbeks )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Tiimani tn.1a hoone äri-, büroo- ja eluruumideks rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | OÜ Corigeer, reg.kood 10840267 E.Viiralti tn.5-3, 10117 Tallinn |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Tiimani tn.1a, Ehitisregistrikood 118006702 Olemasoleva hoone ehitisalune pindala 927,0 m2 Krundi pindala: 2377,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa Maakasutuse sihtotstarbe muutmine: ärimaa/elamumaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.03.07.a avaldus nr.477/1-11 Anatoli Ivanov - juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone rekonstrueerimine äri-, büroo- ja eluruumide tarbeks.

  - Projekti koostamise eesmärgiks on maa-ala heakorrastamine ning parkimiskohtade rajamine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“,

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”,

- - Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrus nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1, Teeseadus § 21 lõige 8 punkt 2).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

  - Autoparkla ehitamiseks esitada tee-ehitusprojekt ( tiitelleht, seletuskiri, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked ). Kasutada eraldi kausta.

  - Esitada teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 punkt 6).

  - Teeprojekt kooskõlastada Linnavara-ja Majandusametiga ning võrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Hoone fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

  - Välisviimistlus: dekoratiivkrohv, fassaadipaneelid. Plekk ja plastik ei ole lubatud. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele  nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”. Ette näha invanõuetele vastav lift.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad hooneosad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele.

  - Klaasimine: vahetamine olemasolevates mõõtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

  - Hoone tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

  - Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

  - Piirded: ei ole lubatud.

  - Parkimiskohad: lahendada Tiimani tn.1a krundi piires, vastavalt normatiivile. Esitada parkimiskohtade arvutus.

  - Autoparkla platsi kate ja juurdesõidud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked.

  - Kõnnitee kate: teekattekivid, teekatteplaadid. Soovitame kasutada kombineeritud värvilahendusi, harmoniseerida hoonega.

  - Heakorrastus ja haljastus: lahendada projekti koosseisus.

  - Asendiplaan: esitada mõõtkavas 1:500. Näidata tehnovõrgud, olemasolevad ja lammutatavad ehitised, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

4.10. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - korruste inventeerimisplaanid,

- - lammutatavate seinte plaan,

- - ruumide planeerimislahendus,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- põrandate plaan ja lõiked,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- evakuatsiooniskeem,

- liiklusskeem jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ruumide ja tehnovõrkude seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

  - Anda tehniline hinnang tarinditele, välja selgitades lifti paigaldamise võimalust koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega. Otsus lisada projekti kausta.

  - Parkimiskohad väljaspool krundipiire on lubatud vaid Linnavara-ja Majandusameti loa alusel.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2    Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond.

7.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega ettenähtud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Esimees