eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2007.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Süsiaugu tänava lõigu 1 ja Süsiaugu tänava lõigu 2 projekteerimine detailplaneeringu alusel )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Süsiaugu tänava lõigu 1 ja Süsiaugu tänava lõigu 2 tee-ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu alusel järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | AS Vestman Kinnisvara, registrikood 10120142 Tartu 4A, 71004 Viljandi |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, SÜSIAUGU TÄNAVA LÕIK 1 katastriüksuse pindala 2424,0 m2 SÜSIAUGU TÄNAVA LÕIK 2 katastriüksuse pindala 3026,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: transpordimaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 05.07.07.a avaldus nr.1125/1-11, Pille Pääro – AS Vestman Kinnisvara volitatud isik 1.4.2 Ehitusseadus, Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1, Teeseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on sõidurajade ja kõnniteede projekteerimine detailplaneeringu alusel.

## ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED

  - Projekti koostamisel arvestada Süsiaugu kinnistu maa-ala detailplaneeringuga.

  - Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

  - Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

  - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

  - Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

  - Majandus-ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002.a. määrusega nr.14 kehtestatud „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”;

- - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

- - Maanteeameti peadirektori 08. veebruari 2002. a käskkirjaga nr.18 kinnitatud „Asfaldinormide kehtestamisest”;

- - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid AL ST 1-02”.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus § 21 lõige 8 punkt 2, Teeseadus § 251).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Esitada orienteeruvad põhiliste tööde mahud ja soovitav põhiliste tööde järjekord.

  - Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

  - Esitada teeprojekti sõltumatu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD

  - Sõiduraja kate: asfalt.

  - Jalgtee kate: asfalt või teekattekivid.

  - Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- –  läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus ja teenindustase, peatee ja kõrvaltee projektkiirus ja laiused äärekivide vahel, pikikalle;

- – sisse-väljasõidu plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd;

- – muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks jne);

- – katend ( koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);

- – liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgised jne);

- – jalgteed ( ristlõige, plaani-ja vertikaallahendus, puuetega inimeste liikumise tagamine jne);
– valgustus;

- – kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;

- – heakorrastus ja haljastuse lahendus.

  - Vertikaallahendus: lahendada projekti koosseisus, tagada liiklusohutus, nõutav nähtavus ja vete äravool teekattelt.

  - Geomeetriline lahendus: määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku auto pöördekoridorid.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti põhijoonised:

  - asukoha skeem,

  - asendiplaan,

  - vertikaalplaneerimine,

  - liikluskorralduse skeem,

  - pikiprofiil,

  - tüüpristprofiilid,

  - tehnovõrkude koondplaan jne.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

  - Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2    Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 6.3    Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

- 6.4    Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 6.5    Krundi omanik.

- 6.6    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees