eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2008.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Puškini tn.59 territooriumile büroo-ja laohoone püstitamine detailplaneeringu alusel)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

31.07.2008.a. OÜ HALAVER-TORU, registrikood 10693814, asukoht Puškini tn.59, Narva linn, keda esindab juhatuse liige Aleksei Sjutkin, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Puškini tn.59 büroo-ja laohoone ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu alusel. Narva linnas Puškini tn.59 asuv kinnistu, katastritunnustega 51104:001:0019, pindalaga 9519 m2, sihtotstarbega ärimaa, kuulub Narva linnale. 09.03.2003.a. Narva linn seadis OÜ HALAVER-TORU kasuks hoonestusõiguse tähtajaga viiskümmend aastat. Detailplaneeringuga on ette nähtud kolme hoone püstitamine. Käesoleval ajal Puškini tn.59 territooriumil on välja ehitatud laohoone, ehitisaluse pindalaga 1280,0 m2.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus  otsuse projekteerimistingimused kinnitada.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused Puškini tn.59 büroo-ja laohoone ehitusprojekti koostamiseks detailplaneeringu alusel järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | OÜ HALAVER-TORU, registrikood 10693814 Puškini tn.59, 20609 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tn.59 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 31.07.08.a avaldus nr.1381/1-12 Aleksei Sjutkin – juhatuse liige 3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on büroo-ja laohoone püstitamine detailplaneeringu alusel.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Ehitusprojekt koostada vastavalt Narva Linnavolikogu 23.03.2006.a. otsusega nr 46 kehtestatud Puškini tn.59 maa-ala detailplaneeringule.

- 3.3.2    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Eesti Standard EVS 812-7:2008 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus”;

- - EVS 812-4:2005 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus” jne.

- 3.3.3    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.4    Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7    Väljastatud projekteerimistingimused ning kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis lisada projekti kausta.

- 3.3.8    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

- 3.3.9    Ehitise tehniliste näitajate esitamiseks kasutada ehitisregistri blanketti.

- 3.3.10  Esitada Arhitektuuriametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”.

- 3.3.11  Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed (Ehitusseadus § 20).

- 3.3.12  Esitada projekti koosseisus hoone 3-D joonised (Narva linna ehitusmäärus § 23).

- 3.3.13  Asendiplaan ja tehnovõrkude koondplaan esitada mõõtkavas 1:500.

- 3.3.14  Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23,    Ehitusseadus § 21).

- 3.3.15  Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. (Narva linna ehitusmäärus § 23, Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

- 3.3.16  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 3.4.1    Lubatud hoonestusala, maksimaalne täisehitus, hoone ehitisalune pind, korruselisus ja kõrgus: vastavalt Puškini tn.59 maa-ala detailplaneeringule.

- 3.4.2    Uute hoonete arv: 1.

- 3.4.3    Arhitektuur: kergehitis.

- 3.4.4    Katusekalle: 5-15°

- 3.4.5    Piirdetarindite materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

- 3.4.6    Välisviimistlus: sandwish-tüüpi seinapaneelid. Projekteeritava hoone värvilahendus sobitada kokku olemasoleva laohoonega. Eskiisprojektis esitada vähemalt 2 kombineeritud värvilahenduse varianti parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

- 3.4.7    Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

- 3.4.8    Uksed ja väravad: tuldtõkestavad.

- 3.4.9    Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

- 3.4.10  Vajadusel näha ette suitsetamisruum (Tubakaseadus § 30).

- 3.4.11  Hoone tehnosüsteemide projekteerimine ja välisvõrkude paigaldamine.

- 3.4.12  Parkimiskohad: lahendada Puškini tn.59 krundi piirides.

- 3.4.13  Kinnistusiseste teede projekteerimise korral esitada põhilised pinnakatete tööde mahud, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, liikluskorraldusvahendid, teekatete põhimõttelõiked.

- 3.4.14  Jäätmekäitlus, heakorrastus, keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus.

- 3.4.15  Asendiplaan: näidata olemasolevad ja lammutatavad ehitised, säilitatavad ja likvideeritavad puud, sisse-ja väljasõit krundilt; valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine; määratleda pinnakatted jne.

- 3.4.16  Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

- 3.4.17  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- vundamendi, karkassi sammaste ja katuse plaanid,

- - hoone püstlõiked,

- paneelidest hoone vaated,

- - materjalide ja põhielementide spetsifikatsioon,

- - nõuded materjalide tugevusele, kestvusele ning pindade kvaliteedile,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - seadmete paigutuse plaan,

- evakuatsiooniskeem

- reklaami asukoht jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenähtud mahus, vastavalt põhiprojekti staadiumile.

    - Hoone varustamine välisvõrkudega. Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks välisvõrkude tööprojektid. Tööprojektides esitada:

- - tehnovõrkude valdajate poolt väljastatud tehnilised tingimused,

- - materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- - torustike (maakaablite) plaan,

- - montaaži skeem,

- - piki-ja põikiprofiilid,

- - projekteeritud torustike (maakaablite) tehnilised andmed,

- - kvaliteedinõuded ning üldised materjalidele esitatavad nõuded,

- - materjalide transport ja ladustamine,

- - nõuded torustike (maakaablite) paigaldamisel,

- - takistavate rajatiste likvideerimine ja ümbertõstmine,

- - torustike (maakaablite) paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,

- - paigalduse täpsusnõuded,

- - torustike (maakaablite) katsetamine,

- - toodete ja töö kvaliteedi määramine,

- - tööde teostamise juhised,

- - ehitusplatsi juhtimine,

- - plaan ja lõiked „Ehitustööde käigus rikutud katete taastamine” jne.

    - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

3.6 KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.6.2     Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusamet.

- 3.6.3     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1   Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

4.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees