eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2008.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Puškini tänava ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

15.10.2008.a. Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Puškini tänava ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus  otsuse projekteerimistingimused kinnitada.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused  Puškini tänava ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tänava ja Peetri platsi vaheline skväär Rekonstrueeritav pindala: ≈ 7700,0 m2 Riigi omandis olev katastrisse kandmata maa |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 15.10.08.a avaldus nr.1873/1-12 Aleksandr Šelepanov – kommunaalmajandusosakonna juhataja kohusetäitja direktori ülesannetes 3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Teeseadus1, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Puškini tänava ja Peetri platsi vahelise skvääri rekonstrueerimine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”;

- - Narva Linnavalitsuse 05.03.2008.a. korraldusega nr. 288-k kinnitatud projekt „Narva Linnamööbel” jne.

- 3.3.2    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3    Ehitusprojekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4    Kõnniteede rekonstrueerimiseks esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251).

- 3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.8    Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

- 3.3.9    Esitada Arhitektuuriametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. Eskiisprojektis esitada skvääri 3-D joonised.

- 3.3.10  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kolmas identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Kõnnitee kate: teekattekivid, teekatteplaadid jne. Teekatte lahendus esitada sobivam lapsevankritega jalakäijatele ning ratastooli kasutajatele. Esitada kõnniteede mustrite eskiisid (vähemalt 3 varianti) heakskiidu saamiseks. Kasutada kombineeritud värvilahendusi.

    - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”.

    - Vertikaallahendus: tagada sademevee äravool teekattelt. Vajadusel rennkanalite rajamine sademevete ärajuhtimiseks.

    - Heakorrastus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil.  Ette näha väikevormid, lähtudes „Narva Linnamööbel” projektist. Istepingi ja prügikasti tüüpide joonised esitada projekti lisadena.

    - Teostada skvääri dendroloogiline inventeerimine ja hindamine. Määrata kõikide puittaimede liigiline kuuluvus, nende haljastuslik väärtus ning tervislik seisukord. Esitada haljastuse hinnangu tabel.

    - Esitada raiete ja asendusistutuse plaanid dendroloogilise hindamise alusel.

    - Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Ette näha „mustriga” lilleklumbid. Esitada projekteeritud taimmaterjali loetelu ning lilleklumpide mustrite eskiisid.

    - Ette näha maakaabliga tänavavalgustus. Näidata valgustite diagrammid. Esitada välisvalgustite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

    - Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Asendiplaan: näidata olemasolevad ja lammutatavad ehitised, säilitatavad ja likvideeritavad puud, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine; määratleda pinnakatted jne.

    - Muud nõuded: vastavalt projekti tellija lähteülesandele. Projekti tellija lähteülesanne lisada projekti kausta.

    - Esitada orienteeruvad põhiliste tööde mahud ja soovitav põhiliste tööde järjekord, tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - situatsiooniskeem,

  - raiete plaan,

  - kujundusplaan,

  - vertikaalplaneerimine jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

    - Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

    - Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.

3.6 ERITINGIMUSED

Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

3.7 KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.7.2     Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 3.7.3     Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusamet.

- 3.7.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1   Otsus jõustub teatavaks tegemisest.

4.2   Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees