| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, 26 Juuli tn. 13a – lasteaed „Sipsik” Ehitisalune pindala 1803,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: Ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.01.06.a avaldus nr.25/1-11, Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on laste basseiniruumide rekonstrueerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §181 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet on vaja teha ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Basseini ruumide remont vastavalt ruumide seisundi tehnilise ekspertiisile.

  - Ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine: ventilatsioon peab tagama ujulas õhu suhtelise niiskuse 50-70%.

  - Küttesüsteemi rekonstrueerimine: küte peab tagama temperatuuri vastavalt ujula terviskaitsenormidele.

  - Eesruumi ja tuulekoja renoveerimine.

  - Riietusruumide ja personaaliruumi rekonstrueerimine: aknaraamide ja uste vahetamine olemasolevates mõõtmetes, näha ette põrandaküte.

  - Duširuumi rekonstrueerimine: uste ja vaheseinte vahetamine. Kasutada läbipaistvaid materjale. Vastavalt ujula terviskaitsenormidele lasteasutuses peab olema 1 dušš 3 külastaja kohta.

  - Basseini sissepääsu ees oleva jalavanni rekonstrueerimine vastavalt  ujula terviskaitse eeskirjadele.

  - Basseini ruumi rekonstrueerimine: aknaraamide ja uste vahetamine olemasolevates mõõtmetes, seinte ja vahelae renoveerimine. Basseini ruumi seinad ja vahelagi peavad olema niiskuskindlad ning puhastatavad.

  - Basseini ääriste ja trepi rekonstrueerimine.

  - Käiguraja rekonstrueerimine. Rada peab olema köetav ja selle pind ei tohi olla libe. Raja katmisel madala soojusjuhtiva materjaliga võib rada mitte kütta.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

## 5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Vajadusel projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele;

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia basseini ruumide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.

Koostas:

Arhitekt                Irina Fominõhh