| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Sihtasutus Narva Linnaelamu Peetri plats 3, Narva 20308 |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kreenholmi tn. 40 Ehitusalune pind 1156 m² Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa. |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 25.01.06.a avaldus nr. 114/1-11 Diina Žukova – juhatuse esimees 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada Arhitektuuri ametisse hoone välisviimistluse eskiis heakskiidu saamiseks.

## ARHITEKTUURSED JA ## LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Aknaraamide vahetamine: trepikodade ja hallide aknaavade muutmine. Trepikojast suitsu eemaldamise võimalus korraldatakse iga korruste tasandilt, vähemalt 1,0 m2 suuruste, trepikoja ülaosas paiknevate kergesti avatavate akende kaudu.

  - Keldriakende osaline kinnimüürimine, arvestades tuleohutusnõudeid.

  - Peasissepääsude, varuväljapääsude, lodžade, rõdude rekonstrueerimine, arvestades tuleohutusnõudeid.

  - Sissepääs: esitada projekti koosseisus koos detailse sissepääsuosa lahendusega.

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

  - Välisviimistlus lahendada hoone ülejäänud viimistlusega harmoonilise tervikuna. Välisviimistluse pass esitada projekti koosseisus.

  - Vajadusel sillutisriba rekonstrueerimne.

  - Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

5. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.

Koostas

arhitekt   Irina Fominõhh