eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kulgu tn. 12 laohoone püstitamine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõige10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Määrata projekteerimistingimused Kulgu tn.12 laohoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | OÜ Õnneratas Puškini tn.12-13, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kulgu tn. 12 Projekteeritav ehitisalune pindala: ≈ 1285,0 m2 Krundi pind: 7577,0 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ärimaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 12.04.06.a avaldus nr.463/1-11, Roman Kartõšev – OÜ Õnneratas volinik 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on tollilaohoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

  - Esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis. (Ehitusseadus § 21 p.2)

  - Esitada tee-ehitus projekt ( tiitelleht, seletuskiri, teekatted, vertikaalplaneerimine, liiklusskeem, tee ristlõiked ). Kasutada eraldi kausta.

  - Teeprojekt kooskõlastada Ida-Virumaa Keskkonnateenistusega, Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusametiga, võrkude valdajatega. Esitada Maanteeameti peaspetsialisti arvamus.

  - Teeprojekti erapooletu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. Ehitusplatsi plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, montaažikraanade asetus ja tegevustsoonid, ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutised ehitised ja piirid,  transpordi liikumisteede mõõtmed ja nende paiknemine, ehitusplatsi ajutine valgustus ja korrashoid jne. ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse ja arhitektuurse osa eskiis (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusalune pindala: ≈  1285,0 m².

  - Hoonestuse kaugus piiridest: vastavalt normatiividele, tagades normatiivsed kujad naaberkinnistutega.

  - Hoone lubatud suurim kõrgus nullist: 10 m.

  - Katusekalle: 0÷15°

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Arhitektuur: kõrgetasemeline, kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav.

  - Välisviimistlus: vältida imiteerivaid ja plastmaterjale, kasutada väärikaid materjale sobitades linnaehituslikku miljöösse. Mitte kasutada põhivärvidena agressiivseid ning tuhme värvitoone. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

  - Tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel, projekteerida tänava valgustus.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, lahendada väljasõit krundilt.

  - Heakorrastus: vajadusel lahendada projekti koosseisus.

  - Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele.

  - Vajadusel esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus veele, kanalisatsioonile.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Esitada olemasolevate soojenduspunkti hoone ja raudbetoonkonstruktsioonide tehnilise seisukorra ekspertiis.

6. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

  - Tolli ja Maksuamet.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.