|  | Narva Linnavolikogu otsus ___ . ___ . 2005.a. nr ________ |
| --- | --- |

## Projekteerimistingimused

Elektrijaama tee 59

Hoone nr 70 lammutamiseks.

Töö nr PT - 2005

NARVA

2005

| ## ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija, algandmed | AS NARVA ELEKTRIJAAMAD Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva, 21004 Tehnilised andmed: Krundi pindala - 1 160 988 m2 Ehituspindala – 1440 m² Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa. |
| 1.2 Asukoht | Narva linn, Elektrijaama tee 59 |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 10.05.2005.a. nr 489/1-11 AS NARVA ELEKTRIJAAMAD 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on gaasikäigude ehitise lammutamiseks.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada töödekorraldamise projekt, näidates ära ajutise piirdega materjalide ladustamise kohad, ohutustehnika, transpordi liikumise ajutine skeem.

  - Tööprojekt-vastavalt EVS 811:2002 “Lammutusprojekt”.

## ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ehitusala: 1440m²;

  - Heakorrastus: esitada projektiga;

  - Hoone lammutuse puhul näidata mõõdustusjoonistel lammutatavad tarindid;

  - Näidata lammutustööde järjekord ning vajadusel ajutise toestamise moodused;

  - Näidata lammutatavate materjalide ligikaudsed kogused eraldi materjalide kaupa;

  - Näidata lammutusmaterjalide kasutamise ja jäätmete paigutamise kohad. Millised lammutusjäätmeid ladustatakse, millised viiakse käitlusesse;

  - Näidata lammutustööde lõpptulemus;

- KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando;

  - Ida-Virumaa Keskkonnateenistus;

  - AS Narva Elektrijaamad;

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

- Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

- Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“

Koostas:

### Arhitekt				Svetlana Maslova