Eelnõu

### N A R V A   L I N N A V O L I K O G U

## OTSUS

# ................2006.a. nr

Rahu tänava

detailplaneeringu algatamine

- Asjaolud ja menetlemise käik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 2006. aasta planeeritud eelarves. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse lahendamine (juurdepääsude ja parkimise), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine.

Planeeritava ala pindala on ca 16,2 ha. Planeeritav ala asub Soldino linnaosas. Rahu tn on üks peatänavatest, mida kasutatakse transiittranspordi liikumiseks, piirneb tööstusala ning korruselamutega. Planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).

Õiguslikud alused

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt on 	detailplaneeringu algatamine volikogu ainupädevus ja detailplaneering 	algatatakse Planeerimisseaduse §10 lõikele 1, 5 ja 6 §12 lõike 1 ja 5 alusel.

Lähteülesande koostamise alused on Planeerimisseadus, Narva linna üldplaneering.

Detailplaneering vormistatakse Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud soovituslike tingmärkide alusel (ET-2 0104-0174). Maakasutuse sihtotstarbed esitada Eesti Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995.a. määruse nr 36 “Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja 	nende määramise aluste kinnitamine” sätestatud korra alusel. Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed määratakse Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määruse nr 10 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” alusel. Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse 	terminoloogiast. Planeeringute koosseis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse  18.10.2001. a. määrusega nr 1745 kinnitatud juhendile “Detailplaneeringu koosseis ja vormistamise nõuded”. Kehtestatud detailplaneering on aluseks projekteerimisel ja 	maakorralduslike toimingute tegemisel.

- Narva Linnavolikogu otsus

Algatada Rahu tänava detailplaneering ning kinnitada planeerimise lähteülesanne nr DP 23-2006.

## 3.1. Üldandmed.

Tellija:  Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (2006.a. eelarve).

Planeeringu asukoht:  Rahu tn, Narva.

Lähteülesanne on kehtiv kuni 2 aastat alates otsuse jõustumisest.

## 3. 2. Planeeringu eesmärk

- Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala liikluskorralduse lahendamine (juurdepääsude ja parkimise), tee laiendamine, krundipiiride täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse planeerimine.

- Planeeritava ala pindala on ca 16,2 ha.

## 3. 3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud

- Narva Linnavolikogu 28.11.2001a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering.

- Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovõrkude projektid.

- Rahu 4d maa-ala detailplaneering.

- Elektrijaama tee 1 maa-ala detailplaneering.

- Kerese tn 40g maa- ala detailplaneering, kehtestatud 09.06.2005.a.

- Kerese tn 40, kehtestatud 20.03.2003.a.

## 3. 4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

  - Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks 100% liiklusmaa.

  - Planeeritav ala asub Soldino linnaosas. Rahu tn on üks peatänavatest, mida kasutatakse transiittranspordi liikumiseks, piirneb tööstusala ning korruselamutega.

  - Maa-alal on olemas mõõdistus 2003 aastast.

## 3. 5. Nõuded koostatavale planeeringule

3.5.1 	Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks võtta olemasolevat situatsiooni tõeselt kajastav digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan. Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakonnas.

3.5.2 	Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed: anda lähiümbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad, liikumissuunad ja bussipeatused. Esitada planeeritava ala funktsionaalsed seosed lähiümbrusega.

3.5.3 	Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada kontaktvööndi kruntide struktuuri, kavandatud hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs.

3.5.4 	Olemasoleva olukorra iseloomustus: esitada krundipiirid, maakasutuse sihtotstarve, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval alal. Anda hinnang olemasolevale haljastusele.

    - Planeeritava ala krundipiiride täpsustamine: määrata ja korrigeerida vastavalt detailplaneeringu eesmärgile. Planeeringuga anda maakasutuse bilansi koondtabel (planeeringu algatamise eelne ja kavandatud kruntide pindalade suhe ja sihtotstarbed, s.h. avalikku kasutusse jäävad maa- alad).

3.5.6 	Tänavate maa-alade ja liiklus- ja parkimiskorralduse määramine. Planeeringuga anda:

- liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse sõidurajad, sõidusuunad ja nende eraldatus invanõuded), anda tänava ristprofiil;

- tee maa-ala ja selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kõnnitee, eraldusriba) kirjeldus ja ligikaudsed laiused;

- lähiala kruntide planeeritud kasutusotstarbele ja hoonestusele vastav parkimise ning parkimiskohtade arvu lahendamine lähtudes parkimisnormatiividest;

- tänavate (juurdepääsude) ja tänavatega ristumiste kõrgusarvud;

- näha ette tänava laiendus;

- lahendada viadukt Rahu tn – Kerese tn;

- lahendada ristmik Tallinna mnt – Rahu tn;

- näha ette jalakäijate teed;

- kruntidele pääsude asukohad ja/või piiride osad, kust väljasõitude rajamine on keelatud;

- esitada nõuded puuetega inimeste liikumise tagamiseks.

- määrata teekaitsevöönd ja selle ulatus.

3.5.7  Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted:

- planeeritav kohustuslik kõrg- ja madalhaljastuse rajamine;

- määrata säilitatav, likvideeritav ja linnaliselt väärtuslik haljastus;

- anda planeeritava ala heakorrastuse lahendus;

- vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, sademevete ärajuhtimine).

3.5.8 	Tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

- anda olemasoleva olukorra iseloomustus;

- anda tehnovarustuse põhimõtteline lahendus (veevarustus, heitvee ja sademete vee kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, küte, gaasivarustus, välisvalgustus, sidevarustus);

- lahendada transiitvete ärajuhtimine.

3.5.9 	Kitsenduste ja servituutide määramise vajadus.

- Vastavalt vajadusele anda ettepanek kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid ja muud servituudid.

- Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

3.5.10 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.

3.5.11 Muud seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus.

3.5.12 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks ning vajaduse korral ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs.

3. 6. Planeeringu koosseis

3.6.1.	Situatsiooni skeem, M 1:10 000;

3.6.2.	Geodeetiline alusplaan, M 1:500;

3.6.3.       Olemasolev olukord M 1:500 või 1:1000;

3.6.4.	Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud 	     	seosed M 1:1000;

3.6.5.	Planeeringu põhijoonis liiklusskeemi, maakasutuse ja haljastuskavaga  M 1:500 või 1:1000;

3.6.6.	Vertikaalplaneerimine ja tehnovõrkude planeering M 1:500 või                          		1:1000;

3.6.7.	Seletuskiri;

3.6.8.	Lähtematerjalid (lähteülesanne, detailplaneeringu algatamise 		otsus, ajalehe väljalõiked planeeringu menetlemisest, 				tehnovõrkude valdajate eeltingimused);

3.6.9.	Planeeringu kooskõlastajate kirjad ning kooskõlastuste 			koondtabel.

3. 7. Planeeringu eskiisprojekti koosseis

Detailplaneeringu eskiislahendus esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile läbivaatamiseks. Eskiisilahenduse avaliku arutelu läbiviimise vajadus määratakse töö käigus.

3.7.1.	Situatsiooni skeem, M 1:10 000;

3.7.2.	Geodeetiline alusplaan, M 1:500;

3.7.2.       Olemasolev olukord M 1:500 või 1:1000;

3.7.3.	Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud 		seosed tugiplaan M 1:1000;

3.7.4.	Planeeringu põhijoonis liiklusskeemi, ehitusõiguse, maakasutuse ja haljastuskavaga M 1:500 või 1:1000;

3.7.5.	Seletuskiri;

3.7.6.	Lähtematerjalid (lähteülesanne, detailplaneeringu algatamise 		otsus, ajalehe väljalõiked planeeringu menetlemisest).

3. 8. Planeeringu esitamise ja kooskõlastamine

3.8.1.	Lõplik detailplaneeringu projekt koos nõutavate 				kooskõlastustega esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 		Linnaplaneerimise Ametile neljas eksemplaris paberkandjal 			menetlemiseks ja ühes eksemplaris elektronkandjal (seletuskiri 		– rtf, pdf; joonised – dgn, dwg) kehtestamiseks.

3.8.2.	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil on õigus nõuda 			detailplaneeringu makettide, illustreerivate jooniste ja planšetil 		jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.

3.8.3.	Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste 			loetelu:

- Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando,

- Maanteeameti Narva linna spetsialisti arvamus,

- Ida-Viru Keskkonnateenistus,

- Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet,

- Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet,

- Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad,

- Kaasata detailplaneeringu koostamisse jäävad piirinaabrid.

Kooskõlastused võtta vastavatele joonistele. Tekstilises osas, seletuskirjas, esitada kooskõlastuste kokkuvõte, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, märkused ning kooskõlastaja ametinimi ja nimi ning kontaktnumber.

3.9.        Asendiskeem (Lisa 1)

3.10.     Avalikustada detailplaneeringu algatamine massiteabevahendites.

- Rakendussätted

4.1  Otsus jõustub seadusega ettenähtud korras.

4.2  Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja 30 	päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees