eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kreenholmi tn.35 korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Kreenholmi tn.35 korterelamu fassaadide osalise rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Korteriühistu Kreenholmi 35 Reg.nr.80162076 Kreenholmi tn.35, 20203 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Kreenholmi tn.35 Ehitisalune pindala 1115,0 m2 Korruste arv 5 Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 04.07.06.a avaldus nr.947/1-11, Marina Žilenkova – juhatuse liige 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Trepikodade klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

  - Korterite aknad: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes.

  - Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

  - Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kõrgetasemelised kaasaegsed lahendused.

  - Vajadusel peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarbele vastavat kvaliteetmaterjali.

  - Vajadusel sillutisriba rekonstrueerimine.

5. KOOSKÕLASTUSED

- 5.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 5.2     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

6. RAKENDUSSÄTTED

6.1   Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

6.2   Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates   korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.